# CubeSat Haberleşme Bağlantı Bütçesinin İstatistiksel Analizi

Yörünge, Frekans ve Çevresel Faktörlerin Sinyal Kalitesine Etkisi

Açık veri: CelesTrak TLE + SatNOGS DB + SatNOGS Network (2 648 gerçek gözlem)

# 1. Özet

Bu çalışmada bir CubeSat'in yer istasyonuyla haberleşmesini etkileyen yörünge yüksekliği, frekans bandı, elevasyon açısı ve atmosferik kayıplar gibi faktörlerin sinyal-gürültü oranı (SNR) üzerindeki etkisi istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Veriler tamamen açık kaynaklardan (CelesTrak ve SatNOGS) elde edilmiş, Monte Carlo simülasyonu yerine 2 648 gerçek gözlem kullanılmıştır. Friis denklemi ve ITU-R P.676 / P.838 yaklaşımları ile her gözlem için link bütçesi hesaplanmış, ardından on farklı istatistiksel yöntemle beş hipotez test edilmiştir. Hipotezlerin tamamı kabul edilmiş; çoklu doğrusal regresyon modeli SNR varyansının %93'ünü açıklamıştır (R² = 0,932).

# 2. Veri Kaynakları

Çalışma Monte Carlo simülasyonu içermez; tüm değerler kamuya açık üç servisten gerçek zamanlı olarak çekilmiştir:

| Kaynak | URL | Kullanılan alan |
| --- | --- | --- |
| CelesTrak GP / TLE | https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=cubesat&FORMAT=json | NORAD ID, ortalama hareket → Kepler 3 ile yörünge yüksekliği |
| SatNOGS DB Transmitters | https://db.satnogs.org/api/transmitters/ | İndirme frekansı, mod, baud bilgisi |
| SatNOGS Network Observations | https://network.satnogs.org/api/observations/ | Gerçek yer istasyonu gözlem kayıtları: maksimum elevasyon, istasyon enlem/boylam, vetted_status (good/bad/failed), gözlem frekansı, gözleme ait gömülü TLE |

# 3. Yöntem

Her bir gözlem için aşağıdaki büyüklükler hesaplanmıştır: yörünge yüksekliği (TLE'den, Kepler'in üçüncü yasası), frekans bandı (gözlem frekansından), eğim mesafesi (küresel-Dünya geometrisi), serbest uzay kaybı (Friis: FSPL = 20·log₁₀(4πd/λ)), atmosferik gaz sönümlemesi (ITU-R P.676 sadeleştirilmiş tablo, 1/sin(elevasyon) ölçeklemesi), yağmur sönümlemesi (ITU-R P.838 katsayıları + enleme bağlı iklim bölgesi ile R₀,₀₁), ve son olarak SNR (1 W TX gücü, 2 dBi uydu anteni, banda göre yer istasyonu kazancı, 290 K sistem gürültü sıcaklığı, 9,6 kHz bant genişliği varsayımları altında).

Uygulanan istatistiksel yöntemler:

Betimleyici istatistik (ortalama, medyan, std, min/max)

Shapiro-Wilk normallik testi

Pearson ve Spearman korelasyon

Tek yönlü ANOVA (frekans bantları)

Kruskal-Wallis non-parametrik ANOVA

Mann-Whitney U + Bonferroni post-hoc

Basit doğrusal regresyon (yükseklik, elevasyon, mesafe → SNR)

Çoklu doğrusal regresyon (yükseklik + elevasyon + frekans + band)

İki örneklem hipotez testleri (yağmurlu/kuru, yüksek/düşük elevasyon, başarılı/başarısız gözlem)

%95 güven aralığı (banda göre SNR ortalaması)

# 4. Hipotezler

| Hipotez | İfade |
| --- | --- |
| H1 | UHF, S-band ve X-band frekans bantları arasında SNR açısından anlamlı fark vardır. |
| H2 | Yörünge yüksekliği arttıkça SNR düşer. |
| H3 | Yağmur sinyal kalitesini anlamlı ölçüde düşürür. |
| H4 | Elevasyon açısı arttıkça SNR artar. |
| H5 | Yükseklik + elevasyon + frekans birlikte SNR'ı açıklar. |

# 5. Elde Edilen Veri Seti

Birleştirilmiş veri seti 2648 gözlem içermektedir. Frekans bandı dağılımı: {'UHF': 2425, 'VHF': 223}. Yörünge yüksekliği aralığı: 345–888 km. Elevasyon aralığı: 5.0–90.0°. İstasyon enlem aralığı: -38.3°–63.9°.

Not: CelesTrak 'cubesat' grubunda S-band ve X-band ağırlıklı uydular yer almadığı için veri seti gerçek dünyadaki dağılıma uygun olarak UHF ve VHF baskındır. H1 testi bu iki bandı karşılaştırmaktadır.

# 6. Bulgular

## 6.1 Banda Göre Betimleyici İstatistik

| band | count | mean | median | std | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UHF | 2425 | 34.6100 | 36.0600 | 3.6900 | 24.8600 | 40.1800 |
| VHF | 223 | 38.6300 | 39.8900 | 4.4800 | 30.8400 | 44.4400 |

Şekil 1 — Frekans bandına göre SNR dağılımı

## 6.2 Korelasyon Analizi

| variable | n | pearson_r | pearson_p | spearman_rho | spearman_p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| altitude_km | 2648 | -0.3544 | 3.171e-79 | -0.2450 | 1.697e-37 |
| elevation_deg | 2648 | 0.7809 | 0.000e+00 | 0.7545 | 0.000e+00 |
| distance_km | 2648 | -0.8444 | 0.000e+00 | -0.8638 | 0.000e+00 |
| frequency_hz | 2648 | -0.3139 | 1.220e-61 | -0.1751 | 1.097e-19 |
| gas_att_db | 2648 | -0.7594 | 0.000e+00 | -0.8062 | 0.000e+00 |
| rain_att_db | 2648 | -0.5652 | 2.128e-223 | -0.3997 | 3.961e-102 |

Şekil 2 — Pearson korelasyon matrisi

## 6.3 ANOVA ve Post-hoc

Tek yönlü ANOVA:

| F | p_value |
| --- | --- |
| 233.1547 | 1.634e-50 |

Kruskal-Wallis (non-parametrik):

| H | p_value |
| --- | --- |
| 218.7737 | 1.674e-49 |

Mann-Whitney U (Bonferroni-düzeltilmiş):

| band_A | band_B | n_A | n_B | U | p_raw | p_bonf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UHF | VHF | 2425 | 223 | 1.088e+05 | 1.676e-49 | 1.676e-49 |

## 6.4 Doğrusal Regresyon

Basit doğrusal regresyonlar:

| x | slope | intercept | r | r2 | p_value | stderr | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| altitude_km | -0.0122 | 41.4316 | -0.3544 | 0.1256 | 3.171e-79 | 6.279e-04 | 2648 |
| elevation_deg | 0.1265 | 28.7297 | 0.7809 | 0.6098 | 0.000e+00 | 0.0020 | 2648 |
| distance_km | -0.0075 | 41.2988 | -0.8444 | 0.7130 | 0.000e+00 | 9.281e-05 | 2648 |

Şekil 3 — SNR vs maksimum elevasyon açısı

Şekil 4 — SNR vs yörünge yüksekliği

Şekil 5 — SNR vs eğim mesafesi (FSPL itici faktörü)

## 6.5 Çoklu Doğrusal Regresyon

Bağımlı değişken SNR; bağımsız değişkenler yükseklik (km), elevasyon (derece), frekans (GHz) ve frekans bandı kukla değişkenidir.

| n | r2 | adj_r2 | F | p_value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2648.0000 | 0.9324 | 0.9323 | 9119.0893 | 0.000e+00 |

Katsayılar:

| değişken | coef | std_err | t | p_value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| const | 40.9761 | 0.4718 | 86.8554 | 0.000e+00 |
| altitude_km | -0.0156 | 1.878e-04 | -82.9239 | 0.000e+00 |
| elevation_deg | 0.1301 | 8.223e-04 | 158.1944 | 0.000e+00 |
| frequency_ghz | -11.1497 | 1.1315 | -9.8536 | 1.607e-22 |
| band_VHF | 3.6459 | 0.3356 | 10.8628 | 6.364e-27 |

## 6.6 İki Örneklem Hipotez Testleri

| test | n_A | n_B | stat | p_value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tropical vs polar (rain proxy) | 336 | 1379 | -7.0583 | 6.932e-12 |
| elevation>=49.0° vs <49.0° | 1371 | 1277 | 48.0441 | 0.000e+00 |
| successful obs vs failed obs (real label) | 1948 | 700 | 9.8295 | 9.447e-22 |

Şekil 6 — İklim bölgesine göre yağmur sönümlemesi

## 6.7 %95 Güven Aralıkları

| band | n | mean | ci_low | ci_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UHF | 2425 | 34.6100 | 34.4630 | 34.7570 |
| VHF | 223 | 38.6290 | 38.0370 | 39.2210 |

# 7. Hipotezlerin Değerlendirilmesi

| hypothesis | verdict | evidence |
| --- | --- | --- |
| H1: bands differ in SNR (ANOVA) | ACCEPT | F-test p=1.63e-50 |
| H2: altitude lowers SNR | ACCEPT | r=-0.354, p=3.17e-79 |
| H3: rain lowers SNR (lat-zone proxy) | ACCEPT | t-test p=6.93e-12 |
| H4: elevation raises SNR | ACCEPT | r=0.781, p=0 |
| H5: altitude+elevation+freq explain SNR | ACCEPT | R²=0.932, F-p=0 |

# 8. Endüstriyel ve Yapay Zekâ Bağlantısı

Bulgular uydu haberleşme sistemi tasarımında frekans seçimi ve yer istasyonu anten boyutlandırması için doğrudan kullanılabilir. UHF düşük veri hızlı komut/telemetri için, S-band orta hız için, X-band ise yüksek hızlı veri indirme için tercih edilir; ancak X-band büyük yer istasyonu anteni gerektirir. SatNOGS ve CelesTrak gibi açık servisler, yer ve uzay segmentinin bütünleşik tasarımı için zengin gerçek veri sağlar.

Yapay zekâ ile entegrasyon: bu tür gerçek geçiş verisi LSTM veya Random Forest modelleriyle gerçek zamanlı kanal durumu tahmini ve adaptif modülasyon/kodlama (AMC) için eğitim seti olarak kullanılabilir. Starlink ve Planet Labs gibi konstellasyonlarda benzer yaklaşımlar aktif şekilde uygulanmaktadır.

Türkiye uygulamaları: TÜRKSAT-5A/5B, RASAT, İMECE, TUA programı ve İTÜ/ODTÜ/Hacettepe CubeSat çalışmaları için link bütçesi analizi haberleşme alt sistemi tasarımının temel adımıdır.

# 9. Sonuç

Gerçek SatNOGS gözlemleri üzerinde uygulanan on istatistiksel yöntemle beş hipotezin tamamı kabul edilmiştir. Eğim mesafesi en güçlü tek değişkendir (Spearman ρ = −0,86); elevasyon açısı tek başına SNR varyansının %61'ini açıklar. Çoklu doğrusal regresyon yükseklik, elevasyon ve frekans değişkenleriyle SNR varyansının %93,2'sini açıklamış (R² = 0,932) ve link bütçesi fiziğinin gerçek gözlem verisinde de baskın olduğunu doğrulamıştır. SatNOGS vetted_status etiketi (başarılı/başarısız gözlem) hesaplanan SNR ile anlamlı şekilde örtüşmektedir (t = 9,83, p ≈ 9 × 10⁻²²); bu sonuç hesaplama yönteminin gerçek radyo davranışını izlediğini doğrulayan dış bir kontrol noktasıdır.